Návod na použitie

Platforma na sledovanie: www.365gps.com
Aplikácia pre Android: GPS365
Aplikácia pre iOS: GPS365
Prihlasovacie ID: IMEI číslo (15-miestne)
Predvolené heslo: 123456

## Príprava pred použitím

- Pripravte si nano SIM kartu kompatibilnú s 2G GSM sieťou. Ak používate novú SIM kartu, nechajte ju aktivovať aspoň 24 hodín. Zrušte PIN kód na SIM karte.

- Aktivujte služby GPRS a zobrazenie ID volajúceho pre SIM kartu.

## Zapnutie zariadenia

- Vložte nano SIM kartu do slotu na SIM kartu v trackeri (zarovnajte ju podľa chýbajúceho rohu).

- Tlačidlo napájania: Čierne tlačidlo vedľa slotu na SIM kartu.

- Zapnutie: Dlhé stlačenie na 3 sekundy.

- SOS tlačidlo: Dlhé stlačenie na 3 sekundy v zapnutom stave.

## Funkcie zariadenia

- Obojstranné hovory: Volanie medzi číslami v adresári.

- Vzdialené monitorovanie: Citlivý mikrofón na monitorovanie okolia v reálnom čase.

- Inteligentné šetrenie energie: Automatické zapínanie/vypínanie GPS a odosielania dát.

- Mobilná a počítačová platforma na sledovanie

## Vypnutie zariadenia

- S vloženou SIM kartou: Dlhé stlačenie na 10 sekúnd.

- Bez SIM karty: Dlhé stlačenie na 3 sekundy.

## Prihlásenie do účtu

Na každom zariadení je nálepka s 15-miestnym IMEI číslom, ktoré slúži ako prihlasovacie ID.

- Otvorte aplikáciu 365GPS.

- Prihlasovacie ID: 15-miestne IMEI číslo.

- Heslo: 123456.

## LED kontrolky

- Červená (batéria):

  - Pomalé blikánie: Normálna prevádzka.

  - Rýchle blikánie: Slabá batéria.

  - Trvalé svietenie: Nabíjanie.

- Žltá (GSM):

  - Pomalé blikánie: Normálna prevádzka.

  - Rýchle blikánie: Vyhľadávanie signálu.

  - Trvalé svietenie: SIM karta nie je vložená alebo nie je správne vložená.

- Modrá (GPS):

  - Pomalé blikánie: Normálna prevádzka.

  - Rýchle blikánie: Vyhľadávanie GPS signálu.

  - Trvalé svietenie: GPS získalo polohu.

## SMS príkazy

- 000 # číslo # číslo # číslo # - Nastavenie troch čísel.

- 111 - Hlasové nahrávanie 10 minút.

- 222 - Automatické nahrávanie po zistení zvuku.

- 333 - Volanie späť na nastavené číslo.

- 444 - Vymazanie všetkých uložených údajov.

- 555 - Vypnutie všetkých funkcií.

- 666 - SMS upozornenie na vibrácie.

- 777 - Volanie pri detekcii vibrácií.

- 999 - Odoslanie GPS polohy cez SMS.

## Nastavenie APN

- Skontrolujte, či SIM karta podporuje 2G GSM sieť.

- Ak žľutá LED neustále svieti, SIM kartu vyberte a znovu vložte.

- Ak žľutá LED rýchlo bliká, odošlite SMS:

  - APN#názov_APN#meno#heslo (Ak nie je potrebné meno a heslo, nechajte prázdne.)

  - Príklad: APN#KPNMobile#

- Po úspešnom nastavení dostanete potvrdenie cez SMS.

## Ako skontrolovať pripojenie trackeru

Odošlite SMS imei# na telefónne číslo SIM karty v trackeri. Zariadenie odpovie SMS s 15-miestnym IMEI číslom.

## Ako nastaviť hlasové monitorovanie

- Metóda 1: V aplikácii nastavte "Dial Back" a zadajte číslo. Tracker zavolá na toto číslo.

- Metóda 2: Pošlite SMS: Monitor#vaše telefónne číslo# na SIM kartu v trackeri.

## Ako používať hlasový záznam

- Aplikácia: Kliknite na modré tlačidlo "Voice".

- SMS príkazy:

  - 111 - Nahrávanie na 10 minút.

  - 222 - Automatické nahrávanie pri zistení zvuku.

  - 555 - Zrušenie nahrávania.

## Ako spravovať viacero zariadení v jednej aplikácii

- Kliknite na "+" v aplikácii.

- Vytvorte nové prihlasovacie ID.

- Zadajte IMEI číslo druhého zariadenia.

- Prihláste sa pomocou nového ID a hesla 123456.

Vytvoril:

Servis na mobil s.r.o, IČO 47940069